- Datos Generales del Buque:

Nombre:	Eduardo Virasoro (Ex Ministro Ezcurra)

Señal distintiva:	LQCE

Clase de buque: 	Buque Tanque

Bandera:	Argentina

Pto de matricula:	Buenos Aires

Empresa armadora: 	Nacional Shipping

Astillero de construcción:	Alianza S.A.

Año de construcción:	1979

Clasificación:	American Bureau of Shipping

Numero de matricula:	0456

Numero IMO: 	7.514.268

- Datos del casco:

Eslora máxima: 	151,6 m

Eslora entre perpendiculares:	142,2 m

Eslora de flotación:	146,6 m

Distancia Proa Puente:	115 m

Distancia Popa Puente:	36,5 m

Manga máxima:	21 m

Manga moldeada:	19,4 m

Puntal de cubierta principal: 	10,6 m

Calado Máximo: 	8,22 m / 27’ 00”

Franco Bordo:	2335 mm

- Datos Relativos a la estabilidad:

Desplazamiento máximo:	19870 tons.

Desplazamiento liviano:	4970 tons.

Porte Bruto:	14900 tons.

Porte Neto:	9930 tons.

Arqueo neto nacional:	4469 tons.

Arqueo bruto nacional:	6816 tons.

Arqueo internacional:	4375 tons.

Calado para desplazamiento máximo: 8,35 m

Calado para desplazamiento liviano:	2,20 m

Francobordo Verano:	2335 mm

Francobordo Tropical:	2163 mm

Francobordo de Invierno:	2507 mm

1.1. Características del cabrestante para mover anclas:

Marca: Norwinch

Tipo: MF 120

Numero: 11959

Toneladas:    12        4,8

Trinn Step:      1          2

Spes: W1015/13

Cantidad: 2

Descripción de los Equipos:

Los equipos para mover las anclas son accionados por medio de un motor hidráulico; acoplados a un eje intermedio se encuentran un cabirón, un carretel de amarre y la corona de barbotín, el cual consta de una palanca de encloche al eje principal del motor hidráulico para permitir operarla y obtener el movimiento de giro, y otra palanca que permite frenarlo.

1.2. Características y ubicación de los cabrestantes de amarre:

El carretel de amarre cuenta con el mismo mecanismo de palancas que los equipos para mover anclas. Sobre el motor hidráulico se hallan dos palancas de mando: una de ellas permite el movimiento y sentido de giro; la otra palanca permite seleccionar el equipo en Fuerza o Velocidad.

1.3. Circuito de tuberías de achique de sentinas:

Esquema de ubicación de tubos de sonda:

Los tanques 12, 23 y 24 cuentan con tubos de sonda sobre la cubierta principal.

1.4. Ubicación y distribución de los tanques profundos de agua y tanques de combustible:

El buque cuenta con cuatro tanques profundos de agua. Dos de ellos están ubicados en proa, cada uno tiene una capacidad de 188,1 m3. Los otros dos tanques se hallan a popa del buque, con una capacidad de 45,6 m3 cada uno de ellos (ver tanques 23 y 24 en el esquema).

Tanques de Combustible (estructurales):

Tanque 12 : Gas Oil. Capacidad: 112,5 m3.

Tanque 09 : Fuel Oil. Capacidad: 140 m3.

Tanque 13 : Fuel Oil. Capacidad: 121,2 m3.

Tanque 10 : Fuel Oil. Capacidad: 34,8 m3.

Tanque 11 : Fuel Oil. Capacidad: 34,8 m3.

Tanques de Combustible (no estructurales):

Tanques 1 y 2 : servicio diario de F.O.

Tanques 3 y 4 : reposo de F.O.

Tanques 5 y 6 : servicio diario de G.O.

Tanques de Aceite:

Tanque 17 : aceite limpio (reserva). Capacidad: 22,2 m3.

Tanque 21 : aceite sucio (motores auxiliares). Capacidad: 5,90 m3.

Tanque 15 : cárter de Motor Principal (servicio). Capacidad: 16,47 m3.

Tanque 16 : reserva de aceite Motor Principal (sucio). Capacidad: 16,47 m3.

Tanques de lodos y derrames:

Tanque 18 : derrame de G.O. Capacidad: 33,2 m3.

Tanque 19 : lodos. Capacidad: 9,5 m3.

Tanque 20 : derrames. Capacidad: 7,02 m3.

Tanques de agua dulce:

Tanque 14 : agua dulce de pistones. Capacidad: 9,29 m3.

Tanque 22 : doblefondo de agua potable. Capacidad: 28,7 m3.

Tanque 23 : aljibe babor (beber). Capacidad: 45,6 m3.

Tanque 24 : aljibe estribor (destilada). Capacidad: 45,6 m3.

Tanques de agua salada:

Tanque 25 : pique de popa (lastre salado). Capacidad: 131,3 m3.

1.5. Localización y características de los comedores y lugares de esparcimiento de todo el personal:

El buque cuenta con dos comedores, uno de oficiales y otro de marineros. El primero está ubicado en la cubierta de oficiales hacia popa del buque, cuenta con dos puertas de acceso, una a cada banda. En la cubierta de toldilla se halla el comedor de marineros, sobre la banda de babor. Al igual que el comedor de oficiales, también tiene dos accesos, uno a popa y otro a proa.

1.6. Sistema principal de tuberías de agua potable, ubicación y funcionamiento:

Funcionamiento del Sistema de Agua Potable:

El sistema de agua potable cuenta con cuatro tanques, dos ubicados en popa y otros dos ubicados en proa. Estos alimentan a dos bombas centrífugas que mantienen, junto con un sistema de aire comprimido y pulmón de agua, presurizado al sistema de agua potable, fría y caliente con 4 bar de presión. El arranque y parada de la bomba que está en servicio se produce a través de la orden enviada por un presostato que sensa la presión dentro del pulmón de agua. Cuando ésta desciende por debajo de lo establecido se pone en servicio la bomba para presurizar nuevamente el circuito.

El sistema cuenta con un calentador de agua que mantiene la temperatura a 85°C y a la presión del circuito. Existe instalada también una bomba de recirculación de agua que se utiliza para hacer circular el agua caliente a través del circuito continuamente de modo que se provea de agua caliente incluso a los camarotes mas alejados del calentador de agua.

El pulmón de agua potable y el calentador de agua se encuentran en la popa del buque sobre la plancha inferior, esquematizada en el punto 1.12 (distribución de elementos en sala de máquinas).

1.7. Distribución de los principales equipos del puente de mando:

Referencias:

- Radar

- Timón

- Telégrafo

- Tacómetro

- Alarma General

- Teléfono autoexcitado

- Paradas de Emergencia

- P.E.M. Bombas de Timón

- Timón de Emergencia y Selector de timón Manual, Piloto Automático o Emergencia.

Equipos de Puente:

- Girocompás: Anschut Kiel

Contiene:

- Aguja giroscópica Standard 4 tipo 110 – 310

- Convertidor tipo 121 – 030 – NG 004

- Unidad control de voltaje y temperatura

- Repetidores de pedestal (dos)

- Repetidor de mamparo (en el servo)

- Repetidor de mamparo (cámara capitán)

- Alidada acimutal

- Registrador de rumbo

- Mando eléctrico por ángulo con potenciómetro y amplificador

- Señalizador para control de indicaciones de rumbo

- Unidad indicadora para piloto automático

- Unidad de control para piloto automático

- Transmisor de angulo de pala

- Censor inductivo con caja de bornes instaladas en el compás magnético.

Estabilización: Dura aproximadamente 5 horas.

- Radar:	FURUNO

Modelo FR-2105/2105B SERIES

Posee sistema CAS (colition avoiding sistem) que posibilita el ploteo instantáneo de un blanco, pero no su seguimiento como el sistema ARPA

- Sondador: KH TIPO MS-45

Sondador de eco para la navegación

- Sistema AIS: FURUNO UAIS TRANSPONDER

Características Principales: Sistema automático de intercambio de información entre buques y entre buques y estaciones costeras.

Información que facilita:

Información Estatica:

- MMSI

- IMO number

- Señal distintiva y nombre

- Eslora y Manga

- Tipo de buque

- Ubicación de la antena de GPS en el buque

Información Dinámica:

- Posición GPS

- UTC

- Rumbo sobre fondo

- Velocidad sobre fondo

- Rumbo de la proa

- Estado de navegación : Navegando, con o sin arrancada, fondeado, amarrado.

Información relativa al viaje:

- Calado

- Carga peligrosa

- Destino y ETA

Mensajes cortos de seguridad:

- Antena combinada GPS/VHF para instalación más sencilla.

- CPA/TCPA alarm

- Marcación y distancia a los demás buques

- Escala máx. de trabajo: 24 Mn

1.8. Ubicación de mamparos estancos:

El buque cuenta con dos mamparos longitudinales, uno a cada banda, y dos mamparos transversales. Los primeros se extienden desde el cuarto de bombas de popa hasta el cuarto de bombas de proa. Mientras que los transversales se encuentran uno a popa del cuarto de bombas de proa y el otro a popa del cuarto de bombas de popa.

1.9. Puesta del buque a son de mar:

Antes de que el buque comience la navegación franca, el personal de cubierta debe realizar ciertas verificaciones y chequeos para mantener la seguridad del personal y de los equipos e instalaciones  en cubierta. Para ello se deberán trincar las anclas, de forma tal que se hallen correctamente en sus calces los guinches para mantenerlas frenadas. Se asegurarán también el trincado de tambores, cabos y defensas. Debe verificarse el correcto cierre de las portas estancas y el arrancho de la cubierta en general, de modo que no queden elementos que atenten contra la seguridad de las instalaciones en cubierta del buque o bien contra el personal del mismo. En la Sala de bombas también se realizarán estas verificaciones.

1.10. Descripción de la circulación general del buque, accesos y salidas:

En todas las cubiertas del buque se hallan dos portas de acceso (flechas rojas), con excepción de la cubierta principal, y están ubicadas a cada banda del buque. En la Cubierta del Capitán estos accesos dan hacia la popa del buque.

La Sala de Máquinas cuenta con dos accesos a la misma, ubicadas una a cada banda; un tercer acceso desde la Cubierta del Capitán que desemboca en la zona de la caldereta y un cuarto acceso desde la Cubierta del Puente que da a la zona del Economizador. Todos los accesos a Sala de Máquinas están señalizados en el croquis con flechas verdes.

1.11. Salidas en caso de incendio:

Las salidas de emergencia en caso de incendio se encuentran señalizadas a través de carteles que se encuentran en varios puntos de los pasillos y también en las mismas portas, que son las mencionadas en el punto anterior en el caso de la Cubierta.

En la Sala de Máquinas se encuentran dos salidas de emergencia. Una de ellas ubicada a la salida de la Consola sobre la banda de estribor, que es una escalera pintada de color rojo que desemboca en la Cubierta de Toldilla dentro del Casillaje hacia Proa. Mientras que la segunda se encuentra en el taller de la banda de babor y también es una escalera, pero que desemboca en la Cubierta de Timonera a popa y fuera de lo que es el Casillaje.

Se adjuntan al final de la carpeta, los planos de lucha contra incendio.

1.12. Distribución general de los equipos en Sala de Máquinas:

PLATAFORMA DE SALA DE MAQUINAS (Bajo Cubierta Principal)

Referencias:

- Motor Principal.

- Bomba de Lavado de Tanques.

- Bomba A.S. de Gas Inerte.

- Bomba contra Incendios.

- Enfriador de A.D. de Cilindros.

- Enfriador de A.D. de Cilindros.

- Enfriador de A.D. de Pistones.

- Enfriador de Aceite de MP.

- Motor de Bomba de Cargamento Nro. 1

- Motor de Bomba de Cargamento Nro. 2

- Motor de Bomba de Cargamento Nro. 3

- Motor de Bomba de Cargamento Nro. 4

- Bombas de Achique de Sentinas (Servicios Generales)

- Purificadora de Aceite de MP.

- Bombas de A.S de Motores Auxiliares.

- Bombas de A.S. de Condensador.

- Tanque Sanitario A.S.

- Tanque Sanitario A.D.

- Bombas de Lubricación de MP.

- Bombas de Trasvase de Aceite.

- Bomba de A.D. Sanitaria.

- Bomba A.S. Sanitaria.

- Bomba A.D. Caliente.

- Calentador Sanitario.

- Separador de Agua de Sentina.

- Motores Auxiliares.

- Filtro doble de Combustible MP.

- Compresores de Aire Principales.

- Botellones de Aire.

- Tanque C.I. Espuma.

- Cuarto de Control.

- Incinerador de Basura.

- Purificadora de G.O.

- Purificadoras de F.O.

- Bombas de A.D. Inyectores.

- Calentador purificadora de Combustible.

- Economizador.

- Puente Grúa de Sala de Maquinas.

- Tanque de Agua de Inyectores de MP.

- Silenciadores de Motogeneradores.

- Tanque G.O. Incinerador y Gas Inerte (fuera de servicio)

- Caldereta.

- Tanque Compenso de Motor Principal.

- Ventiladores de Sala de Maquinas.

1.13. Sistema de bombas y circuito de tuberías para incendio y servicio de agua de mar para sanidad:

Circuito de Bombas y Tuberías para Incendio

Sistema de servicio de Agua de Mar para Sanidad

El agua de mar para sanidad se provee con las mismas bombas de agua de mar de refrigeración de motores auxiliares y las bombas de agua de mar de los condensadores del equipo frigorífico. El sistema cuenta con una tubería en el manifold de descarga de dichas bombas, con su respectiva válvula interceptora para suspender el servicio cuando sea necesario.

1.14. Conexión y control de funcionamiento de la máquina que mueve el timón y timón de emergencia:

El timón es movido a través de un servomotor de palas rotativas, el cual es accionado hidráulicamente por un motor y está acoplado de forma directa al eje del timón.

El motor hidráulico, productor del par torsor que mueve al timón, está constituido principalmente por el rotor, montado al eje del timón con chaveta, y el estator, que se halla directamente abulonado a la estructura del buque por medio de amortiguadores de goma sintética para evitar vibraciones. Ambas partes están provistas de una serie de palas longitudinales, de las cuales las que se encuentran en el estator son fijas, y las del rotor son móviles. Entre las palas se van formando cámaras simétricas. Éstas se llenan de aceite que ingresa por un canal o colector; el mismo fluido llega bajo presión a un grupo de cámaras con alta presión determinando el sentido de giro del rotor.

Control de Funcionamiento:

El sistema está dotado de dos bombas hidráulicas que son accionadas por motores eléctricos. Pueden ser operadas de a una, o en situación de maniobra con ambas.

Cada una de estas bombas consta de una válvula piloto y una válvula electromagnética accionada por solenoides. La primera es la encargada de comandar a la válvula de control, la cual al ser accionada permite el envío de aceite de la bomba hidráulica a las cámaras de fluido del servomotor por los canales o conductos correspondientes, según el sentido de giro que requiera el timón.

Gobierno de emergencia:

En caso de emergencia, las válvulas electromagnéticas podrán ser accionadas de forma manual, a través de las manijas corredizas que están montadas en cada extremo de las válvulas solenoides (éstas determinan la posición de esas válvulas).

Instrucciones para pasar al sistema Gobierno de emergencia desde el servomotor:

- Seleccionar en el puente “Manual Palanca”.

- Encender una bomba de timón desde el puente o desde el servomotor.

- Sobre la bomba que esta en servicio accionar pulsador verde para caer a ER o el rojo para caer a BR.

1.15. Sistema de transmisión desde el puente de navegación y el servomotor al timón:

El control de manejo se realiza por tele motor eléctrico o piloto automático, la unidad se controla con maniobra electromagnética ejercida por una válvula piloto accionada por solenoides que viene activada por la columna tele motor hidráulico.

Desde el puente, girando la rueda de cabillas se ordena un ángulo de caída de la pala de timón, esto se transmite a las válvulas solenoides con un impulso eléctrico que actúa previamente sobre una plaqueta de control que ordena a las solenoides a actuar sobre las válvulas piloto, que estas a su vez permiten en la dirección adecuada pasaje de fluido hidráulico a presión para permitir que el servomotor hidráulico gire, haciendo girar a su vez mediante el eje que los conecta, a la pala de timón.

1.16. Características generales de las calderas que posea el buque y en particular los niveles o presión de trabajo de las mismas:

El buque cuenta con una caldereta de generación casi instantánea y un recuperador de gases de escape humotubular para producir vapor.

- Datos de la caldereta:

Marca: VAPORAX

Presión mínima de trabajo: 4 Kg/cm2

Presión máxima de trabajo: 6 Kg/cm2

- Datos del recuperador de gases de escape:

Marca: SPANNER BOILERS Ltd

Presión mínima de trabajo: 4 Kg/cm2

Presión máxima de trabajo: 6 Kg/cm2

- El tema se desarrolla en detalle en la carpeta correspondiente a Máquinas Principales, ítem 2.

1.17. Observar y comentar las maniobras de los propulsores principales sea en puerto, en navegación, o en radas.

a) Preparación para la puesta en marca del motor después de un largo período de paro o de revisiones:

- Comprobación del nivel en todos los tanques pertenecientes al motor. Cebado y purga de aire de todos los sistemas o circuitos de refrigeración.

- Poner en servicio las bombas de agua y aceite. Comprobar la estanqueidad de los sistemas de refrigeración. Controlar la circulación. Verificar la salida de aceite en todos los elementos conectados al sistema de engrase.

- Con las válvulas del indicador abiertas, virar el cigüeñal, para estar seguros que nada impide el movimiento de los trenes alternativos. Simultáneamente girar las manivelas de los aparatos de engrase de cilindros, con objeto de asegurar una buena lubricación de los cilindros. Observar si las manivelas de los engrasadores se dejan girar sin empleo de fuerza anormal.

- Poner en marcha la bomba de alimentación de combustible. Cebar el sistema de inyección.

- Comprobar presión de los botellones de aire (30 Kg/cm2). Purgarlas de agua.

- Verificar funcionamiento del servomotor de inversión de marcha, varillaje de regulación y seguro de inversión, así como de la palanca de combustible para servicio de emergencia.

- Abrir los grifos de purga de los refrigeradores de aire, colector de aire y cámaras inferiores de los cilindros.

- Purgar de agua la estación reductora de presión.

b) Antes de cada arranque:

Reparar en los siguientes puntos cuando el motor haya estado parado un cierto tiempo:

- Con los grifos del indicador abiertos, virar el motor algunas vueltas.

- Desacoplar el virador y asegurarlo.

- Comprobar presiones de agua y aceite.

- Se ha de arrancarse con combustible de alta viscosidad, es imprescindible calentarlo previamente hasta la temperatura necesaria. Llevar la temperatura del agua de refrigeración de las válvulas de inyección al valor prescrito en manuales.

- Abrir la válvula de la botella de aire y comprobar si la válvula automática está en posición “automático”.

- Situar en posición “automático” el interruptor de la soplante auxiliar.

c) Arranque:

- Poner la palanca de ajuste de velocidad en la posición de arranque.

- Apretar el botón de arranque.

- En cuanto el motor gira, es decir, se producen encendidos, soltar el botón de arranque. Comprobar las presiones en los manómetros y la velocidad de los turbosoplantes.

- Ajustar la velocidad de maniobra con la palanca de velocidad.

d) Terminadas las maniobras. Navegación:

- Abrir la válvula de descarga de la tubería principal de aire de arranque.

- Elevar lentamente la velocidad hasta la velocidad de servicio. La posición del indicador de carga correspondiente a la plena carga no deberá ser sobrepasada.

- Regular temperaturas de aceite y agua.

e) Marcha Normal:

- Control regular y corrección, si es necesario, de presiones y emperaturas.

- Comprobación de la pérdida de presión del aire a través del filtro de admisión del turbosoplante y del refrigerador.

- Control del comportamiento del motor por comparación de la señalización de los instrumentos con los datos del Acta de recepción, pero teniendo siempre en cuenta la velocidad del motor.

Los datos más importantes son: posición del indicador de carga, velocidad del turbosoplante, presión de aire de barrido y temperatura de los gases de escape antes de la turbina.

(Una más alta temperatura de cámara de máquinas y más alta temperatura a la salida del refrigerador dan lugar a temperaturas más elevadas del escape. No deberá superarse el valor máximo indicado).

- Control de la combustión por observación del color del escape.

- Ajustar el correcto caudal para engrase de los cilindros.

- Abrir periódicamente los grifos de purga de agua de los refrigeradores de aire y colector de aire.

- Diariamente abrir uno tras otro los grifos de descarga de las cámaras de barrido y de las cámaras inferiores de los cilindros.

- Mantener abiertos los conductos de purga de aire situados en los puntos más altos de las cámaras de agua (cilindros, turbosoplantes, y refrigeradores de aire).

- Verificar el nivel de los tanques de agua y aceite, así como en los correspondientes a las tuberías de fugas.

- Comprobar el estado de ensuciamiento del agua de refrigeración de cilindros, émbolos e inyectores de combustible.

- Inspección de los prensaestopas de los tubos telescópicos, para comprobar fugas anormales.

f) Maniobras:

- Abrir la válvula principal de aire de arranque. Comprobar si la válvula automática de aire está en posición “automático”.

- Situar en “automático” el interruptor del soplante auxiliar.

- Contestar con el telégrafo la orden de inversión de marcha. Con esta operación se lleva el varillaje de combustible a “cero” y el servomotor de inversión para a la nueva posición.

- En cuanto el servomotor alcanza la posición tope correcta, el motor puede ser arrancado aunque todavía, arrastrado por la hélice, esté girando en el sentido de giro anterior. En este caso, ha de mantenerse apretado más tiempo el botón de arranque, es decir, hasta que el motor alcance una velocidad suficientemente alta en el nuevo sentido de giro.

- Cuando el motor gira en el sentido ordenado, el seguro de inversión deja en libertad el varillaje de combustible. Con el buque en movimiento, la palanca de ajuste de velocidad ha de situarse en posición algo más alta que al arrancar con el busque parado.

- Si durante las maniobras se sigue quemando un aceite de alta viscosidad, es necesario mantener su temperatura lo suficientemente elevada. Calentar las tuberías de impulsión de combustible. Mantener en su valor normal la temperatura del agua de refrigeración de los inyectores, así como las temperaturas de los demás refrigerantes y del aceite de engrase.

- Reducir fuertemente la circulación de agua por los refrigerantes de aire o cerrarla por completo, para evitar condensaciones al marchar con bajo número de revoluciones.

g) Después del paro del motor:

- Situar en “cero” la palanca de velocidad.

- Cerrar los botellones de aire. Abrir la válvula de descarga de la tubería de distribución del aire de arranque.

- Después del paro del motor, mantenerse todavía durante unos 20 minutos en servicio las bombas de agua y aceite para conseguir el enfriamiento uniforme de la máquina. Pero no enfriar excesivamente, sino mantener aproximadamente igual la temperatura de entrada del agua de refrigeración. La bomba de agua de mar puede pararse inmediatamente.

- Acoplar el virador y dejarlo acoplado mientras se efectúen trabajos en el motor. Durante el proceso de enfriamiento, con los grifos de indicador abiertos, virar el cigüeñal. Simultáneamente, girar las manivelas de los engrasadores de los cilindros.

h) En Puerto:

- Mantener la temperatura del agua de refrigeración aproximadamente en su valor normal (mediante el calor de enfriamiento de los motores auxiliares o calentándola por algún otro procedimiento).

- En intervalos de tiempo no muy grandes, con los grifos indicadores abiertos, virar el motor. Mientras se vira ha de estar en servicio la bomba de aceite. En climas húmedos, es conveniente efectuar esta operación diariamente.

- Corregir todos los defectos observados durante el servicio.

- Llevar a cabo las revisiones que correspondan. Observar rigurosamente las prescripciones de seguridad.

i) Puesta fuera de servicio para largo tiempo:

- Lubricar bien camisas y émbolos girando la manivela de los engrasadores al mismo tiempo que el motor gira con el virador.

- En intervalos de tiempo no muy grandes, con los grifos de indicador abiertos, virar el motor. Mientras se vira ha de estar en servicio la bomba de aceite. En climas húmedos, es conveniente realizar esta maniobra diariamente.

- Si los motores auxiliares y la caldera están en también fuera de servicio, y existe peligro de congelación, deberá vaciarse el agua de los sistemas de refrigeración.

k) Condiciones de marcha anormales:

Si por falta de tiempo o por otras razones, no fuese posible proceder a la reparación inmediata de una avería, en estos casos de emergencia podrá mantenerse el motor en servicio a velocidad reducida, con alguna o algunas bombas de inyección desconectadas, con piezas de trenes alternativos desmontados, con turbosoplantes bloqueados o refrigeradores de aire inactivos.

Al arrancar de nuevo después de una de estas averías, se aumentará la velocidad con precaución, observándose las temperaturas de los gases de escape a la salida de las turbinas y el color del escape. La carga máxima admisible que en estas condiciones puede sufrir el motor, y por lo tanto, la velocidad de giro que puede alcanzar, está limitada por la temperatura del escape, y por ennegrecimiento de los gases, el cual solo ha de ser ligero. Por otro lado, el indicador de carga no ha de pasar la posición correspondiente a la plena carga.

1.18. Tipos de Combustibles que se emplean en las máquinas principales, en las auxiliares y en calderas.

Motor principal:

El motor principal trabaja con dos tipos de combustibles. Para realizar las maniobras emplea combustible liviano (gas oil), mientras que para la navegación franca utiliza IFO 70/30 como combustible pesado.

Motores auxiliares:

Los motores auxiliares solo trabajan con combustible liviano, en este caso gas oil.

Caldereta:

Esta caldera puede funcionar con dos tipos de combustible, pesado y liviano, pero en este caso dada la instalación de la misma solo trabaja con gas oil.

1.19. Sistema frigorífico del buque: características y tipo de máquinas, registradores de temperaturas.

El sistema frigorífico del buque utiliza como fluido refrigerante Freon R-22. Cuenta con 2 compresores refrigerados por agua, un condensador y dos bombas de circulación de agua de mar al condensador. La protección de la lubricación de los compresores se realiza con presostatos Penn, el arranque y parada de los mismo se controla con presostatos.

Regulación de presión de los manómetros:

Presión de trabajo de aspiración, Para: 0,35bar, arranca: 2,45bar

Presión de descarga normal, según manual: 14 bar

Presión de desconexión por alta presión de descarga: 18,9bar

|  | Volumen m3 | Temperatura ºC |
| --- | --- | --- |
| Cámara de carne | 75 | -18 |
| Cámara de frutas | 40 | F/S |
| Cámara de vegetales | 40 | 8 |
| Cámara de lácteos | 25 | F/S |
| Antecámara | 15 | 10 |

1.20. Recorrer el túnel del eje de la hélice, ubicación de la salida de emergencia:

Debido a que la Sala de Máquinas de este buque se encuentra a popa del mismo, no cuenta con el túnel de la hélice.

1.21. Puertas estancas: maniobra de las mismas.

En el caso de que algún compartimiento se halle inundado, se procederá a cerrar sus portas estancas con todas las trabas para asegurar una correcta estanqueidad.

Para verificar el nivel de agua que pueda tener el compartimiento inundado, y sin correr el riesgo de perder la estanqueidad, deberán abrirse las trabas que se encuentran a la misma altura de las bisagras empezando desde arriba y hacia abajo, hasta que empiece a salir agua.

1.22. Comentar cómo se efectúa la maniobra de Gran Achique:

En este buque la maniobra de gran achique se realiza por medio de las bombas de agua de mar del motor principal. Estas bombas aspiran del circuito de agua de mar principal a través de un grupo de válvulas (color verde); pero también por medio de otro grupo de válvulas (color rojo) pueden aspirar de la sentina.

Maniobra para realizar el Gran Achique:

— Poner en servicio una bomba de agua de mar principal.

— Abrir válvula roja de la bomba en servicio.

— Cerrara válvula verde de la misma bomba.

1.23. Ubicación, en el tablero de electricidad, de las llaves de interconexión con guinches y cabrestantes:

Las llaves de alimentación a las bombas de las centrales hidráulicas para guinches y cabrestantes se encuentra en la consola de máquinas en el panel Nº7.

1.24. Circuito eléctrico de emergencia que alimenta aparatos del puente de navegación, elementos para la navegación y luces de cuartos interiores:

Los circuitos de emergencia que alimentan los artefactos del Puente toman la alimentación del tablero del generador de emergencia.

Panel Nº2 380v

Radar Nº1.

Girocompás.

Panel Nº3 220v

Tablero ssp pupitre timonera.

VHF timonera.

Iluminación timonera.

Luces exteriores.

Tablero ssp pupitre timonera.

Panel Nº4 24v

Luces de navegación.

Luz compás magnético.

Toma corriente en cuarto de derrota.

Luces exteriores.

Luces cubierta capitán, oficiales y timonera.

Luces cubierta toldilla y principal.

Luces castillo de proa.

1.25. Funcionamiento del equipo de aire acondicionado o de calefacción/ventilación:

El buque no cuenta con sistema de calefacción o aire acondicionado central por lo que posee equipos de aire acondicionado tipo “split” ubicados en el comedor de marinería y oficiales, en el cuarto de control de cargamentos y en la sala de máquinas. El compresor y condensador del equipo de la consola de máquinas esta ubicado en la sala de máquinas, los otros dos están ubicados dentro del gimnasio.

Los camarotes están equipados con equipos de aire acondicionado individuales.

El resto de los alojamientos no posee aire acondicionado, calefacción o ventilación.

1.26. Describir el mecanismo de la corredera a presión, sistema para bajar o subir el tubo de presión:

Dado que el sistema se encuentra fuera de funcionamiento y el manual no se encuentra a bordo la citada consigna no se desarrollará.

1.27. Equipos y dispositivos para prevenir la contaminación de las aguas, de gas inerte y el lavado de tanques si los hubiere:

La descarga del agua de sentina es analizada a través de un oleómetro, previendo así la contaminación de las aguas.

Oleómetro:

- Puede ser usado con alarma de control de 1ppm.

- Intrínsecamente seguro.

- Detector infrarrojo con láser.

- Dispositivo de auto compensación.

- Respuesta de tiempo inmediato.

- Secuencia retrolavado de circuito hidráulico automático.

- Reseteo automático y calibración.

- Dispositivo de medición de celdas.

- Insensible al movimiento y vibración del buque.

- Microprocesador con baterías de memoria.

- Toda la información es mostrada en idioma claro.

- Autolimpieza del dispositivo de medición.

Alarmas:

— Al exceder los 60L/MN.

— Descarga de la válvula abierta equivocada.

— Límite excesivo del producto.

— Exceso de 15 ppm.

— Exceso de 100 ppm.

— Exceso de distancia.

— Contador de descarga por debajo del mínimo rango .

— Al exceder la velocidad del buque.

— Motobomba equivocada en servicio.

— Falla de calibración.

— Falla métrica del producto contenido.

— Falla en impresión.

Principios de Medición:

El detector infrarrojo del producto incluye un sistema automático de medición de celdas y unidad automática de calibración.

El principio de la operación es transmitir rayos infrarrojos. Automáticamente evita la pérdida de residuos oleosos y concentración de sólidos.

Otro detector de medición de celdas es bloqueado por un deflector, y el producto es apartado solo por los rayos infrarrojos recibidos. La posición del detector separador, favorece al rayo, de forma tal que separa el producto de los sólidos.

La relación separada es directamente en función con la concentración del producto, con muy poca sensibilidad para suspender al sólido.

Este sistema es en su totalidad intrínsecamente seguro, usando fibras ópticas.

La autocalibración del sistema elimina lo de mayor importancia y verifica de forma automática la cantidad de producto en el monitor.

Máquinas de lavado de tanques:

Marca: Toftejorg.

Tipo: TZ-65 portable.

Presión de trabajo: (30 - 175) Psi.

Presión recomendada: (75 - 150) Psi.

Temperatura máxima de trabajo: 95 Cº.

El agua para el uso de las máquinas puede ser tomada de la línea de Butter o de la línea de Incendio.

28. Ubicación y descripción de las bocas de ventilación que deberían cerrarse en caso de incendio:

En caso de incendio se deberá cerrar las siguientes tapas de toma de aire de los ventiladores a máquinas:

En cubierta timonera:

Ventilación a máquinas Nº1 Pr Er.

Ventilación a máquinas Nº2 Pr Br.

En cubierta de Capitán:

Ventilación a máquinas Er.

Ventilación a máquinas Br.

Desde el cuarto de control remoto de cierre de lumbreras, que está ubicado en la cubierta principal y el control que se encuentra en la Consola de Máquinas, se cerrarán las lumbreras de ventilación de la sala de máquinas.

29. Características y capacidades máximas de los guinches que mueven las plumas o las grúas de carga:

Guinches de grúas:

Marca: Norwinch.

Capacidad: 5 toneladas.

Cantidad: 2

Ubicación: cubierta principal, uno a estribor y otro a babor.

Cada grúa cuenta para su accionamiento con dos motores hidráulicos, uno le da el movimiento de giro y el otro le permite el movimiento vertical del brazo de la grúa. Cada motor cuenta con una palanca que acciona estos movimientos. Por otra parte la grúa cuenta con dos volantes para impedir los movimientos de la grúa cuando esto sea necesario.

Guinche de pluma:

Marca: Norwinch.

Capacidad: 1,5 toneladas.

Cantidad: 1

Ubicación: popa estribor de cubierta timonera.

La pluma cuenta con un motor neumático para su accionamiento, que es operado por medio de una palanca. Este motor se encarga de accionar un carretel que comanda la pluma por medio de cables de acero. El rotor cuenta con una palanca de freno para permitir su detención.

PLANO DE LUCHA CONTRA INCENDIO

- Cubierta Principal y Pasarela

- Plataforma de Máquinas y Talleres

- Piso de Máquinas

- Cubierta Castillo

- Bajo Cubierta Principal

PLANO DE LUCHA CONTRA INCENDIO

- Plano de Corte Longitudinal del Buque

- Cubierta Toldilla

- Cubierta Oficiales

- Cubierta Capitán

- Cubierta Timonera

PLANO DE LUCHA CONTRA INCENDIO

- Referencias de Denominaciones de Símbolos